Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

Образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №3

“Выполнение циклических программ в БЭВМ”
Вариант 1078

Работу выполнил:

Прохоревич Иван Борисович

Группа P3110

Преподаватель, принимающий работу:

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Таблица команд:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 507 | AF40 | LD #40 | Прямая загрузка AC = 0040 |
| 508 | 0680 | SWAB | Обмен ст. и мл. байта AC7...AC0 AC15...AC8; AC = 4000 |
| 509 | 0500 | ASL | AC15 => C, C=>AC15 => AC = 8000; C=0 |
| 50A | EEFB | ST (IP-5) | Прямое относительное сохранение в (R)506 |
| 50B | AF03 | LD [03] | Прямая загрузка AC = 0003 |
| 50C | EEF8 | ST (IP-8) | Прямое относительное сохранение в N (505) |
| 50D | AEF5 | LD (IP-11) | Прямая относительная загрузка с B (503) в AC |
| 50E | EEF5 | ST (IP-11) | Прямое относительное сохранение в A (504) |
| 50F | AAF4 | LD (IP-12) | Косвенная автоинкрементная загрузка AC = A (504) |
| 510 | F303 | BPL IP+3 | Переход если плюс IP+3 (N==0) |
| 511 | 7EF4 | CMP (IP-12) | Установить флаги по результату AC – R |
| 512 | F801 | BLT IP+1 | Переход если меньше IP+1 (NxorV==1 / N!=V) |
| 513 | EEF2 | ST IP-14 | Прямое относительное сохранение в R(506) |
| 514 | 8505 | LOOP 505 | (505) - 1 => (505); Если (505) <= 0, то IP + 1 => IP |
| 515 | CEF9 | JUMP EF9 | (EF9) => IP-7 |
| 516 | 0100 | HLT | Останов |

Описание программы:

Программа находит наибольшее отрицательное значение в массиве длины 3.

Область представления:

A, B – беззнаковые числа (11 разрядов)

N – константа = 3

-215≤arri≤215-1
-215≤R≤215-1

ОДЗ:

- 215≤arri≤215-1
-215≤R<0

Диапазон всех ячеек памяти:

N = [0, 3]

B = [0, 502-N] U [517, 7FF-N]

A = [B, B+N-1]

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

Исходные данные:

- 503 – адрес, где храниться адрес первого элемента массива(B)

- 505 – адрес, где храниться количество элементов массива(N)

- 517-519 – тут лежат элементы массива (старые данные)

Команды: 507-516

Промежуточные результаты:

- 504 – текущий адрес элемента массива (A)

- 505 – счетчик цикла(N)

Итоговый результат: 506 (R)

Адреса первой/последней команды:

- Первая команда: 507

- Последняя команда: 516

Таблица трассировки:

Новые исходные данные

Адрес начала массива: 777 (16)

Элементы в 10-системе: [95, -1, -15988]

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 507 | AF40 | 508 | AF40 | 507 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 508 | 0680 | 509 | 0680 | 508 | 0680 | 000 | 0508 | 4000 | 0000 |  |  |
| 509 | 0500 | 50A | 0500 | 509 | 4000 | 000 | 0509 | 8000 | 1010 |  |  |
| 50A | EEFB | 50B | EEFB | 506 | 8000 | 000 | FFFB | 8000 | 1010 | 506 | 8000 |
| 50B | AF03 | 50C | AF03 | 50B | 0003 | 000 | 0003 | 0003 | 0000 |  |  |
| 50C | EEF8 | 50D | EEF8 | 505 | 0003 | 000 | FFF8 | 0003 | 0000 | 505 | 0003 |
| 50D | AEF5 | 50E | AEF5 | 503 | 0777 | 000 | FFF5 | 0777 | 0000 |  |  |
| 50E | EEF5 | 50F | EEF5 | 504 | 0777 | 000 | FFF5 | 0777 | 0000 | 504 | 0777 |
| 50F | AAF4 | 510 | AAF4 | 777 | 005F | 000 | FFF4 | 005F | 0000 | 504 | 0778 |
| 510 | F303 | 514 | F303 | 510 | F303 | 000 | 0003 | 005F | 0000 |  |  |
| 514 | 8505 | 515 | 8505 | 505 | 0002 | 000 | 0001 | 005F | 0000 | 505 | 0002 |
| 515 | CEF9 | 50F | CEF9 | 515 | 050F | 000 | FFF9 | 005F | 0000 |  |  |
| 50F | AAF4 | 510 | AAF4 | 778 | FFFF | 000 | FFF4 | FFFF | 1000 | 504 | 0779 |
| 510 | F303 | 511 | F303 | 510 | F303 | 000 | 0510 | FFFF | 1000 |  |  |
| 511 | 7EF4 | 512 | 7EF4 | 506 | 8000 | 000 | FFF4 | FFFF | 0001 |  |  |
| 512 | F801 | 513 | F801 | 512 | F801 | 000 | 0512 | FFFF | 0001 |  |  |
| 513 | EEF2 | 514 | EEF2 | 506 | FFFF | 000 | FFF2 | FFFF | 0001 | 506 | FFFF |
| 514 | 8505 | 515 | 8505 | 505 | 0001 | 000 | 0000 | FFFF | 0001 | 505 | 0001 |
| 515 | CEF9 | 50F | CEF9 | 515 | 050F | 000 | FFF9 | FFFF | 0001 |  |  |
| 50F | AAF4 | 510 | AAF4 | 779 | C18C | 000 | FFF4 | C18C | 1001 | 504 | 077A |
| 510 | F303 | 511 | F303 | 510 | F303 | 000 | 0510 | C18C | 1001 |  |  |
| 511 | 7EF4 | 512 | 7EF4 | 506 | FFFF | 000 | FFF4 | C18C | 1000 |  |  |
| 512 | F801 | 514 | F801 | 512 | F801 | 000 | 0001 | C18C | 1000 |  |  |
| 514 | 8505 | 516 | 8505 | 505 | 0000 | 000 | FFFF | C18C | 1000 | 505 | 0000 |
| 516 | 0100 | 517 | 0100 | 516 | 0100 | 000 | 0516 | C18C | 1000 |  |  |

AAF4 = 1011.1011.1111.0100

Коп(4)+1(отн/абс)+режим(4 бит)+смещение

Коп(4)+0(абс)+

2-E.0.Адрес

2-E 1 000

0x8 1000 – косвенная

0xA 1010 – кос. автоинкрементная

0xB 1011 – кос. Автодекрементная

0xC 1100 – прямая со смещением (SP)

0xE 1110 – прямая относительная  (IP)

0xF 1111 – прямая

|  | IF | AF | OF | Exe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7Fxx | IP -> BR, IP -> AR MEM(AR) -> DR DR->CR BR+1->IP | STX_CR (0...7) -> BR BR->DR | - | AC-DR -> N, Z, V, C |
| CExx | IP -> BR, IP -> AR MEM(AR) -> DR DR->CR BR+1->IP | STX_CR (0…7) -> BR IP + BR -> DR | - | DR->IP |
| F0xx | IP -> BR, IP -> AR MEM(AR) -> DR DR->CR BR+1->IP | - | - | IF Z==1 IP+D+1->IP |