Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

Образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №2

“Исследование работы БЭВМ”
Вариант 1275

Работу выполнил:

Прохоревич Иван Борисович

Группа P3110

Преподаватель, принимающий работу:

Остапенко Ольга Денисовна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2025 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Таблица команд:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 066 | 0100 | - | Переменная A |
| 067 | A070 | LD 70 | A070 =>AC |
| 068 | 3066 | OR 66 | 0100 ¦ AC => AC |
| 069 | E072 | ST 72 | AC => 072 |
| 06A | 0200 | CLA | 0 => AC |
| 06B | 606F | SUB 6F | AC – 06F => AC |
| 06C | 4072 | ADD 72 | 072 + AC => AC |
| 06D | E071 | ST 71 | AC => 071 |
| 06E | 0100 | HLT | Останов |
| 06F | E072 |  | Переменная B |
| 070 | A070 |  | Переменная C |
| 071 | E071 |  | Переменная ответа - R |
| 072 | 3066 |  | Переменная D(Промеж. Результата) |

Программа реализует, следующую формулу:

R=(A|C)+(0-B)=(A|C)-B

Первая команда 067: A070  Последняя команда 06E: 0100

Адреса переменных: 066, 06F-072 Адреса команд: 067-06E

ОДЗ:

-215≤B≤0A15=0,   C15=0

0≤B≤215-1A15≠0,   C15≠ 0

-214≤AC,B≤214-1A15⊕A14=0,  C15⊕C14=0

Таблица трассировки:

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 066 | 0100 | 066 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 067 | A070 | 067 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 067 | A070 | 068 | A070 | 070 | A070 | 000 | 0067 | A070 | 1000 |  |  |
| 068 | 3066 | 069 | 3066 | 066 | 0100 | 000 | 5E8F | A170 | 1000 |  |  |
| 069 | E072 | 06A | E072 | 072 | A170 | 000 | 0069 | A170 | 1000 | 072 | A170 |
| 06A | 0200 | 06B | 0200 | 06A | 0200 | 000 | 006A | 0000 | 0100 |  |  |
| 06B | 606F | 06C | 606F | 06F | E072 | 000 | 006B | 1F8E | 0000 |  |  |
| 06C | 4072 | 06D | 4072 | 072 | A170 | 000 | 006C | C0FE | 1000 |  |  |
| 06D | E071 | 06E | E071 | 071 | C0FE | 000 | 006D | C0FE | 1000 | 071 | C0FE |
| 06E | 0100 | 06F | 0100 | 06E | 0100 | 000 | 006E | C0FE | 1000 |  |  |
| 06F | E072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 | A070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 071 | E071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072 | 3066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Более простая программа:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 066 | 0100 | - | A |
| 067 | A070 | - | C |
| 068 | E072 | - | B |
| 069 | E071 | - | R |
| 06A | A067 | LR 67 | C=>AC |
| 06B | 3066 | OR 66 | A ¦ AC => AC |
| 06C | 6068 | SUB 68 | AC - B => AC |
| 06D | E069 | ST 69 | AC => 69 |
| 06E | 0100 | HLT | Останов |

- пять команд вместо восьми

Таблица трассировки 2(с ошибкой):

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 066 | 8EFF | 066 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 067 | A070 | 067 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 067 | A070 | 068 | A070 | 070 | 8EFF | 000 | 0067 | 8EFF | 1000 |  |  |
| 068 | 3066 | 069 | 3066 | 066 | 8EFF | 000 | 7100 | 8EFF | 1000 |  |  |
| 069 | E072 | 06A | E072 | 072 | 8EFF | 000 | 0069 | 8EFF | 1000 | 072 | 8EFF |
| 06A | 0200 | 06B | 0200 | 06A | 0200 | 000 | 006A | 0000 | 0100 |  |  |
| 06B | 606F | 06C | 606F | 06F | 7000 | 000 | 006B | 9000 | 1000 |  |  |
| 06C | 4072 | 06D | 4072 | 072 | 8EFF | 000 | 006C | 1EFF | 0011 |  |  |
| 06D | E071 | 06E | E071 | 071 | 1EFF | 000 | 006D | 1EFF | 0011 | 071 | 1EFF |
| 06E | 0100 | 06F | 0100 | 06E | 0100 | 000 | 006E | 1EFF | 0011 |  |  |
| 06F | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 | 8EFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 071 | 8EFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072 | 8EFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A=8EFF

B=7000

C = 8EFF

R=8EFF

D=8EFF