Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

Образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №5

“Выполнение циклических программ в БЭВМ”
Вариант 107855

Работу выполнил:

Прохоревич Иван Борисович

Группа P3110

Преподаватель, принимающий работу:

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1

- Программа начинается с адреса 17716. Размещаемая строка находится по адресу 64616.

- Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Описание программы:

Асинхронный вывод данных на ВУ-1. Программа получает строку в кодировке КОИ-8. Полученная строка посимвольно выводится на ВУ-1. Вывод заканчивается по выводу необходимого количества символов, равному длине слова.

Область представления:

Символ слова — 8-битное, целое, беззнаковое число

N — количество элементов: const = 7

ОДЗ: символ слова [0:28-1]

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

Исходные данные: 593 - 59A

Команды программы: 59B-5B4

Адреса первой и последней выполняемой команды:

Первая команда: 59B

Последняя команда: 5B4

Исходная строка:

Дуб-

| Символ | КОИ-8 |
| --- | --- |
| Д | E4 |
| У | D5 |
| б | C2 |
| - | 2D |

Код на Assembler

org 0x0176 ;начало программы

length: word 0x0004

buffer: word 0x0000

flag: word 0x0000

symbols: word 0x0646

word 0xD5E4

word 0x2DC2

word 0x000D

START: CLA

len: IN 3

AND #0x40

BEQ len

LD length

OUT 2

BEQ exit

s: IN 3

AND #0x40

BEQ s; спин-луп

LD flag

BEQ loadNewCell

LD buffer

OUT 2

LD #0x00

ST flag

JUMP loopJump

loadNewCell: LD (symbols)+

OUT 2

SWAB

ST buffer

LD #0x01

ST flag

loopJump: LOOP length

JUMP s

exit: HLT

Таблица команд:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |

Описание программы:

Программа находит значение этого выражения используя подпрограмму:

R=f(X-1)-f(Z)+f(Y+1)+1

Описание подпрограммы:

Подпрограмма реализует следующую функцию

f(x)=691,   x<=0 &&|| x>=6913x-170,

Описание комплекса программ:

Комплекс программ позволяет вычислить итоговое значение R, которое реализуется сложением и вычитанием значений подпрограммы основной программой с другими значениями.

Область представления:

X, Y, Z – заданные числа в программе

R – результат работы программы

-2^15 <= X, Y, Z, R <= 2^15-1

Область представления и ОДЗ:

-2233≤fx≤3968
-215+1≤X<215-1

-215+1≤Y<215-2

-215≤Z<215-1

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

Исходные данные:

- Адрес X – 36A

- Адрес Y – 369

- Адрес Z – 368

- Адрес A –706

- Адрес B – 707

Команды основной программы: 34E-367

Команды подпрограммы: 6FA-705

Промежуточные результаты:

- Промежуточный результат работы программы – 36B

- Ячейка, содержащая адрес возврата из подпрограммы – 7FE

- Ячейка, содержащая входные данные и результат подпрограммы – 7FF

Итоговый результат: 36B

Адреса первой/последней команды:

- Первая команда: 34E

- Последняя команда: 367

График функции подпрограммы:

Таблица трассировки:

Новые исходные данные

| Адрес | Элемент |
| --- | --- |
| 36A | X=506 (01FA) |
| 369 | Y=8956 (22FC) |
| 368 | Z=-19200 (B500) |

| Выполняемая команда |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 34E | 0200 | 34F | 0200 | 34E | 0200 | 000 | 034E | 0000 | 0100 |  |  |
| 34F | EE1B | 350 | EE1B | 36B | 0000 | 000 | 001B | 0000 | 0100 | 36B | 0000 |
| 350 | AE19 | 351 | AE19 | 36A | 01FA | 000 | 0019 | 01FA | 0000 |  |  |
| 351 | 0740 | 352 | 0740 | 351 | 0740 | 000 | 0351 | 01F9 | 0001 |  |  |
| 352 | 0C00 | 353 | 0C00 | 7FF | 01F9 | 7FF | 0352 | 01F9 | 0001 | 7FF | 01F9 |
| 353 | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 0354 | 7FE | D6FA | 01F9 | 0001 | 7FE | 0354 |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | 01F9 | 7FE | 0001 | 01F9 | 0001 |  |  |
| 6FB | F207 | 6FC | F207 | 6FB | F207 | 7FE | 06FB | 01F9 | 0001 |  |  |
| 6FC | F006 | 6FD | F006 | 6FC | F006 | 7FE | 06FC | 01F9 | 0001 |  |  |
| 6FD | 7E08 | 6FE | 7E08 | 706 | 02B3 | 7FE | 0008 | 01F9 | 1000 |  |  |
| 6FE | F904 | 6FF | F904 | 6FE | F904 | 7FE | 06FE | 01F9 | 1000 |  |  |
| 6FF | 0500 | 700 | 0500 | 6FF | 01F9 | 7FE | 06FF | 03F2 | 0000 |  |  |
| 700 | 4C01 | 701 | 4C01 | 7FF | 01F9 | 7FE | 0001 | 05EB | 0000 |  |  |
| 701 | 6E05 | 702 | 6E05 | 707 | 00AA | 7FE | 0005 | 0541 | 0001 |  |  |
| 702 | CE01 | 704 | CE01 | 702 | 0704 | 7FE | 0001 | 0541 | 0001 |  |  |
| 704 | EC01 | 705 | EC01 | 7FF | 0541 | 7FE | 0001 | 0541 | 0001 | 7FF | 0541 |
| 705 | 0A00 | 354 | 0A00 | 7FE | 0354 | 7FF | 0705 | 0541 | 0001 |  |  |
| 354 | 0800 | 355 | 0800 | 7FF | 0541 | 000 | 0354 | 0541 | 0001 |  |  |
| 355 | 0700 | 356 | 0700 | 355 | 0700 | 000 | 0355 | 0542 | 0000 |  |  |
| 356 | 6E14 | 357 | 6E14 | 36B | 0000 | 000 | 0014 | 0542 | 0001 |  |  |
| 357 | EE13 | 358 | EE13 | 36B | 0542 | 000 | 0013 | 0542 | 0001 | 36B | 0542 |
| 358 | AE0F | 359 | AE0F | 368 | B500 | 000 | 000F | B500 | 1001 |  |  |
| 359 | 0C00 | 35A | 0C00 | 7FF | B500 | 7FF | 0359 | B500 | 1001 | 7FF | B500 |
| 35A | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 035B | 7FE | D6FA | B500 | 1001 | 7FE | 035B |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | B500 | 7FE | 0001 | B500 | 1001 |  |  |
| 6FB | F207 | 703 | F207 | 6FB | F207 | 7FE | 0007 | B500 | 1001 |  |  |
| 703 | AE02 | 704 | AE02 | 706 | 02B3 | 7FE | 0002 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 704 | EC01 | 705 | EC01 | 7FF | 02B3 | 7FE | 0001 | 02B3 | 0001 | 7FF | 02B3 |
| 705 | 0A00 | 35B | 0A00 | 7FE | 035B | 7FF | 0705 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 35B | 0800 | 35C | 0800 | 7FF | 02B3 | 000 | 035B | 02B3 | 0001 |  |  |
| 35C | 0740 | 35D | 0740 | 35C | 0740 | 000 | 035C | 02B2 | 0001 |  |  |
| 35D | 6E0D | 35E | 6E0D | 36B | 0542 | 000 | 000D | FD70 | 1000 |  |  |
| 35E | EE0C | 35F | EE0C | 36B | FD70 | 000 | 000C | FD70 | 1000 | 36B | FD70 |
| 35F | AE09 | 360 | AE09 | 369 | 22FC | 000 | 0009 | 22FC | 0000 |  |  |
| 360 | 0700 | 361 | 0700 | 360 | 0700 | 000 | 0360 | 22FD | 0000 |  |  |
| 361 | 0C00 | 362 | 0C00 | 7FF | 22FD | 7FF | 0361 | 22FD | 0000 | 7FF | 22FD |
| 362 | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 0363 | 7FE | D6FA | 22FD | 0000 | 7FE | 0363 |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | 22FD | 7FE | 0001 | 22FD | 0000 |  |  |
| 6FB | F207 | 6FC | F207 | 6FB | F207 | 7FE | 06FB | 22FD | 0000 |  |  |
| 6FC | F006 | 6FD | F006 | 6FC | F006 | 7FE | 06FC | 22FD | 0000 |  |  |
| 6FD | 7E08 | 6FE | 7E08 | 706 | 02B3 | 7FE | 0008 | 22FD | 0001 |  |  |
| 6FE | F904 | 703 | F904 | 6FE | F904 | 7FE | 0004 | 22FD | 0001 |  |  |
| 703 | AE02 | 704 | AE02 | 706 | 02B3 | 7FE | 0002 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 704 | EC01 | 705 | EC01 | 7FF | 02B3 | 7FE | 0001 | 02B3 | 0001 | 7FF | 02B3 |
| 705 | 0A00 | 363 | 0A00 | 7FE | 0363 | 7FF | 0705 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 363 | 0800 | 364 | 0800 | 7FF | 02B3 | 000 | 0363 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 364 | 0740 | 365 | 0740 | 364 | 0740 | 000 | 0364 | 02B2 | 0001 |  |  |
| 365 | 6E05 | 366 | 6E05 | 36B | FD70 | 000 | 0005 | 0542 | 0000 |  |  |
| 366 | EE04 | 367 | EE04 | 36B | 0542 | 000 | 0004 | 0542 | 0000 | 36B | 0542 |
| 367 | 0100 | 368 | 0100 | 367 | 0100 | 000 | 0367 | 0542 | 0000 |  |  |

Анализ результата

Ожидаемый результат: (3*(506-1)-170)-691+691+1=1346

Программой получен результат 0542(16) = 1346(10) – программа работает верно.

Дополнительное задание

Написать программу, которая складывает 2 числа (16 разрядных), формирует 32-разрадный результат и меняет ему знак.

org 0x0100

x1:      word -1

x2:      word -1

buf:     word 0

low:     word 0

high:    word 0

x1l:     word 0

x1h:     word 0

x2l:     word 0

x2h:     word 0

; константы

signmask: word 0x8000

minus:    word 0xFFFF

one: word 1;

; адрес для результата

result:  word 0x400

; Знаковое расширение x1

START:	CLA;

LD    x1

ST    x1l

AND   signmask

BEQ   x1_pos

LD    minus

ST    x1h

JUMP   x1_done

x1_pos:

СLA

ST    x1h

; Знаковое расширение x2

x1_done:

LD    x2

ST    x2l

AND   signmask

BEQ   x2_pos

LD    minus

ST    x2h

JUMP   x2_done

x2_pos:

CLA

ST    x2h

; Сложение младших слов с фиксацией переноса

x2_done:

LD    x1l

ADD   x2l

ST    low

BCC   no_carry

LD    one

ST    buf

JUMP   carry_done

no_carry:

CLA

ST    buf

; Сложение старших слов с переносом

carry_done:

LD    x1h

ADD   x2h

ADD   buf

ST    high

; Смена знака (дополнение до двух)

; Инверсия: NOT x = minus - x

; инвертируем low

LD    minus

SUB   low

ST    low

; инвертируем high

LD    minus

SUB   high

ST    high

; прибавляем 1 к low

LD    low

ADD one

ST    low

; если low стал 0 (был перенос), то увеличиваем high

BNE   save

LD    high

ADD one

ST    high

; Сохранение результата

save:

LD    low

ST    (result)+

LD    high

ST    (result)+

HLT