Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

Образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №4

“Выполнение подпрограмм в БЭВМ”
Вариант 10784

Работу выполнил:

Прохоревич Иван Борисович

Группа P3110

Преподаватель, принимающий работу:

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Таблица команд:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 34E | +0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 34F | EE1B | ST (IP+27) | Прямое относительное сохранение AC->MEM(36B) |
| 350 | AE19 | LD (IP+25) | Прямая относительная загрузка MEM(36A)->AC |
| 351 | 0740 | DEC | AC-1->AC |
| 352 | 0C00 | PUSH | Запись в стек AC -> -(SP) |
| 353 | D6FA | CALL 6FA | Вызов подпрограммы по абсолютному адресу 6FA |
| 354 | 0800 | POP | Чтение стека (SP -> AC) |
| 355 | 0700 | INC | AC+1->AC |
| 356 | 6E14 | SUB (IP+20) | Прямое относительное вычитание AC – MEM(36B)->AC |
| 357 | EE13 | ST (IP+19) | Прямое относительное сохранение AC->MEM(36B) |
| 358 | AE0F | LD (IP+15) | Прямая относительная загрузка MEM(368)->AC |
| 359 | 0C00 | PUSH | Запись в стек AC -> -(SP) |
| 35A | D6FA | CALL 6FA | Вызов подпрограммы по абсолютному адресу 6FA |
| 35B | 0800 | POP | Чтение стека (SP -> AC) |
| 35C | 0740 | DEC | AC-1 -> AC |
| 35D | 6E0D | SUB (IP+13) | Прямое относительное вычитание AC – MEM(36B)->AC |
| 35E | EE0C | ST (IP+12) | Прямое относительное сохранение AC->MEM(36B) |
| 35F | AE09 | LD (IP+9) | Прямая относительная загрузка MEM(369) -> AC |
| 360 | 0700 | INC | AC+1->AC |
| 361 | 0C00 | PUSH | Запись в стек AC -> -(SP) |
| 362 | D6FA | CALL 6FA | Вызов подпрограммы по абсолютному адресу 6FA |
| 363 | 0800 | POP | Чтение стека (SP -> AC) |
| 364 | 0740 | DEC | AC-1->AC |
| 365 | 6E05 | SUB (IP+5) | Прямое относительное вычитание AC – MEM(36B)->AC |
| 366 | EE04 | ST (IP+4) | Прямое относительное сохранение AC->MEM(36B) |
| 367 | 0100 | HLT | Останов |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |
| 6FA | AC01 | LD (SP+1) | Косвенная относительная загрузка со смещением MEM(SP+1)->AC |
| 6FB | F207 | BMI | Переход если минус (N==1) IP+7-> IP |
| 6FC | F006 | BEQ | Переход если равенство (Z==1) IP+6-> IP |
| 6FD | 7E08 | CMP (IP+8) | Прямое относительное сравнение AC-(706) -> N, Z, V, C |
| 6FE | F904 | BGE | Переход если больше или равно (N xor V ==0 / N==V) IP+4 |
| 6FF | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево |
| 700 | 4C01 | ADD | Косвенное относительное сложение со смещением AC+(SP+1)->AC |
| 701 | 6E05 | SUB (IP+5) | Прямое относительное вычитание AC – MEM (707)->AC |
| 702 | CE01 | JUMP (IP+1) | Прямой относительный прыжок в 704 |
| 703 | AE02 | LD (IP+2) | Прямая относительная загрузка MEM (706)-> AC |
| 704 | EC01 | ST (SP+1) | Косвенное относительное сохранение со смещением |
| 705 | 0A00 | RET | Возврат в основную программу |

Описание программы:

Программа находит значение этого выражения используя подпрограмму:

R=f(X-1)-f(Z)+f(Y+1)+1

Описание подпрограммы:

Подпрограмма реализует следующую функцию

f(x)=691,   x<=0 &&|| x>=6913x-170,

Описание комплекса программ:

Комплекс программ позволяет вычислить итоговое значение R, которое реализуется сложением и вычитанием значений подпрограммы основной программой с другими значениями.

Область представления:

X, Y, Z – заданные числа в программе

R – результат работы программы

-2^15 <= X, Y, Z, R <= 2^15-1

Область представления и ОДЗ:

-2233≤fx≤3968
-215+1≤X<215-1

-215+1≤Y<215-2

-215≤Z<215-1

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

Исходные данные:

- Адрес X – 36A

- Адрес Y – 369

- Адрес Z – 368

- Адрес A –706

- Адрес B – 707

Команды основной программы: 34E-367

Команды подпрограммы: 6FA-705

Промежуточные результаты:

- Промежуточный результат работы программы – 36B

- Ячейка, содержащая адрес возврата из подпрограммы – 7FE

- Ячейка, содержащая входные данные и результат подпрограммы – 7FF

Итоговый результат: 36B

Адреса первой/последней команды:

- Первая команда: 34E

- Последняя команда: 367

График функции подпрограммы:

Таблица трассировки:

Новые исходные данные

| Адрес | Элемент |
| --- | --- |
| 36A | X=506 (01FA) |
| 369 | Y=8956 (22FC) |
| 368 | Z=-19200 (B500) |

| Выполняемая команда |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 34E | 0200 | 34F | 0200 | 34E | 0200 | 000 | 034E | 0000 | 0100 |  |  |
| 34F | EE1B | 350 | EE1B | 36B | 0000 | 000 | 001B | 0000 | 0100 | 36B | 0000 |
| 350 | AE19 | 351 | AE19 | 36A | 01FA | 000 | 0019 | 01FA | 0000 |  |  |
| 351 | 0740 | 352 | 0740 | 351 | 0740 | 000 | 0351 | 01F9 | 0001 |  |  |
| 352 | 0C00 | 353 | 0C00 | 7FF | 01F9 | 7FF | 0352 | 01F9 | 0001 | 7FF | 01F9 |
| 353 | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 0354 | 7FE | D6FA | 01F9 | 0001 | 7FE | 0354 |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | 01F9 | 7FE | 0001 | 01F9 | 0001 |  |  |
| 6FB | F207 | 6FC | F207 | 6FB | F207 | 7FE | 06FB | 01F9 | 0001 |  |  |
| 6FC | F006 | 6FD | F006 | 6FC | F006 | 7FE | 06FC | 01F9 | 0001 |  |  |
| 6FD | 7E08 | 6FE | 7E08 | 706 | 02B3 | 7FE | 0008 | 01F9 | 1000 |  |  |
| 6FE | F904 | 6FF | F904 | 6FE | F904 | 7FE | 06FE | 01F9 | 1000 |  |  |
| 6FF | 0500 | 700 | 0500 | 6FF | 01F9 | 7FE | 06FF | 03F2 | 0000 |  |  |
| 700 | 4C01 | 701 | 4C01 | 7FF | 01F9 | 7FE | 0001 | 05EB | 0000 |  |  |
| 701 | 6E05 | 702 | 6E05 | 707 | 00AA | 7FE | 0005 | 0541 | 0001 |  |  |
| 702 | CE01 | 704 | CE01 | 702 | 0704 | 7FE | 0001 | 0541 | 0001 |  |  |
| 704 | EC01 | 705 | EC01 | 7FF | 0541 | 7FE | 0001 | 0541 | 0001 | 7FF | 0541 |
| 705 | 0A00 | 354 | 0A00 | 7FE | 0354 | 7FF | 0705 | 0541 | 0001 |  |  |
| 354 | 0800 | 355 | 0800 | 7FF | 0541 | 000 | 0354 | 0541 | 0001 |  |  |
| 355 | 0700 | 356 | 0700 | 355 | 0700 | 000 | 0355 | 0542 | 0000 |  |  |
| 356 | 6E14 | 357 | 6E14 | 36B | 0000 | 000 | 0014 | 0542 | 0001 |  |  |
| 357 | EE13 | 358 | EE13 | 36B | 0542 | 000 | 0013 | 0542 | 0001 | 36B | 0542 |
| 358 | AE0F | 359 | AE0F | 368 | B500 | 000 | 000F | B500 | 1001 |  |  |
| 359 | 0C00 | 35A | 0C00 | 7FF | B500 | 7FF | 0359 | B500 | 1001 | 7FF | B500 |
| 35A | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 035B | 7FE | D6FA | B500 | 1001 | 7FE | 035B |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | B500 | 7FE | 0001 | B500 | 1001 |  |  |
| 6FB | F207 | 703 | F207 | 6FB | F207 | 7FE | 0007 | B500 | 1001 |  |  |
| 703 | AE02 | 704 | AE02 | 706 | 02B3 | 7FE | 0002 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 704 | EC01 | 705 | EC01 | 7FF | 02B3 | 7FE | 0001 | 02B3 | 0001 | 7FF | 02B3 |
| 705 | 0A00 | 35B | 0A00 | 7FE | 035B | 7FF | 0705 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 35B | 0800 | 35C | 0800 | 7FF | 02B3 | 000 | 035B | 02B3 | 0001 |  |  |
| 35C | 0740 | 35D | 0740 | 35C | 0740 | 000 | 035C | 02B2 | 0001 |  |  |
| 35D | 6E0D | 35E | 6E0D | 36B | 0542 | 000 | 000D | FD70 | 1000 |  |  |
| 35E | EE0C | 35F | EE0C | 36B | FD70 | 000 | 000C | FD70 | 1000 | 36B | FD70 |
| 35F | AE09 | 360 | AE09 | 369 | 22FC | 000 | 0009 | 22FC | 0000 |  |  |
| 360 | 0700 | 361 | 0700 | 360 | 0700 | 000 | 0360 | 22FD | 0000 |  |  |
| 361 | 0C00 | 362 | 0C00 | 7FF | 22FD | 7FF | 0361 | 22FD | 0000 | 7FF | 22FD |
| 362 | D6FA | 6FA | D6FA | 7FE | 0363 | 7FE | D6FA | 22FD | 0000 | 7FE | 0363 |
| 6FA | AC01 | 6FB | AC01 | 7FF | 22FD | 7FE | 0001 | 22FD | 0000 |  |  |
| 6FB | F207 | 6FC | F207 | 6FB | F207 | 7FE | 06FB | 22FD | 0000 |  |  |
| 6FC | F006 | 6FD | F006 | 6FC | F006 | 7FE | 06FC | 22FD | 0000 |  |  |
| 6FD | 7E08 | 6FE | 7E08 | 706 | 02B3 | 7FE | 0008 | 22FD | 0001 |  |  |
| 6FE | F904 | 703 | F904 | 6FE | F904 | 7FE | 0004 | 22FD | 0001 |  |  |
| 703 | AE02 | 704 | AE02 | 706 | 02B3 | 7FE | 0002 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 704 | EC01 | 705 | EC01 | 7FF | 02B3 | 7FE | 0001 | 02B3 | 0001 | 7FF | 02B3 |
| 705 | 0A00 | 363 | 0A00 | 7FE | 0363 | 7FF | 0705 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 363 | 0800 | 364 | 0800 | 7FF | 02B3 | 000 | 0363 | 02B3 | 0001 |  |  |
| 364 | 0740 | 365 | 0740 | 364 | 0740 | 000 | 0364 | 02B2 | 0001 |  |  |
| 365 | 6E05 | 366 | 6E05 | 36B | FD70 | 000 | 0005 | 0542 | 0000 |  |  |
| 366 | EE04 | 367 | EE04 | 36B | 0542 | 000 | 0004 | 0542 | 0000 | 36B | 0542 |
| 367 | 0100 | 368 | 0100 | 367 | 0100 | 000 | 0367 | 0542 | 0000 |  |  |

Анализ результата

Ожидаемый результат: (3*(506-1)-170)-691+691+1=1346

Программой получен результат 0542(16) = 1346(10) – программа работает верно.

Дополнительное задание

Написать программу, которая складывает 2 числа (16 разрядных), формирует 32-разрадный результат и меняет ему знак.

org 0x0100

x1: word -1

x2: word -4

buf: word 0

low: word 0

high: word 0

x1l: word 0

x1h: word 0

x2l: word 0

x2h: word 0

; константы

signmask: word 0x8000

minus: word 0xFFFF

one: word 1;

; адрес для результата

result: word 0x400

result2: word 0x400

; Знаковое расширение x1

START:	CLA;

LD x1

ST  x1l

AND  signmask

BEQ x1_pos

LD minus

ST x1h

JUMP x1_done

x1_pos:

CLA

ST    x1h

; Знаковое расширение x2

x1_done:

LD    x2

ST    x2l

AND   signmask

BEQ   x2_pos

LD    minus

ST    x2h

JUMP   x2_done

x2_pos:

CLA

ST    x2h

; Сложение младших слов с фиксацией переноса

x2_done:

LD    x1l

ADD   x2l

ST    low

BCC   no_carry

LD    one

ST    buf

JUMP   carry_done

no_carry:

CLA

ST    buf

; Сложение старших слов с переносом

carry_done:

LD    x1h

ADD   x2h

ADD   buf

ST    high

; Смена знака

; Инверсия: NOT x = minus - x

; инвертируем low

LD minus

SUB low

ST low

; инвертируем high

LD minus

SUB high

ST high

; прибавляем 1 к low

LD low

ADD one

ST low

; если low стал 0 (был перенос), то увеличиваем high

BNE save

LD high

ADD one

ST high

; Сохранение результата

save:

LD low

ST (result)+

LD high

ST (result)+

LD result2

ST result

HLT